Республика Карелия

Олонецкий национальный муниципальный район

Администрация Туксинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января  2014г.                                            №   01                                                        д. Тукса

Об утверждении схемы теплоснабжения

Туксинского сельского поселения

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Уставом Туксинского сельского поселения.

Администрация Туксинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения Туксинского сельского поселения согласно приложению 1.

- Обнародовать данное постановление в установленном порядке.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Туксинского

сельского поселения                                                                                         И.Н.Корнилова

Утверждена Постановлением

Администрации Туксинского сельского поселения

от 13.01.2014г № 01

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Туксинского сельского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

1. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы, по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Туксинского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Туксинское сельского поселение;

3. Графическая часть (прилагается)

4. Пояснительная записка к схеме теплоснабжения

4.1. Общие сведения.

Туксинское сельское поселение входит в состав Олонецкого национального муниципального района (далее - Олонецкий МР) и является одним из 10 административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь территории поселения 84км2. Численность населения поселения 1324 человек. Плотность населения 15,7 чел/км2. Число сельских населенных пунктов – 1.

Административным Центром поселения является деревня Тукса

Климат в районе умеренно-континентальный. Зимний период продолжительный и морозный. Средние температуры января составляют -15…-17 градусов. При вторжении на территорию Арктических антициклонов устанавливается ясная погода и температуры могут упасть до -27…-29 градусов. Балтийские теплые воздушные массы приносят обильные осадки в виде снега и могут вызывать непродолжительные оттепели. Снежный покров формируется в начале ноября и достигает максимальной величины к началу марта, высота покрова составляет 50-60 см.

4.2. Сведения о котельных.

Инженерное обеспечение территории (существующее положение)

На территории Туксинского сельского поселения применена централизованная схема теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей осуществляется муниципальной котельной, которая находится по адресу д. Тукса, ул. Юбилейная в долгосрочной аренде у ООО «Петербургтеплоэнерго»

Таблица. Технические характеристики котельной в д. Тукса, ул. Юбилейная

| № пп | Показатели | Ед. измерения | Котел «ВК-1,0» | Котел «ВК- 2,0» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество | шт. | 1 | 1 |
| 2 | Установленная мощность котла | мВт/ч | 1,0 | 2,0 |
| 3 | Установленная мощность котельной | гкал/час | 0,86 | 1,72 |
| 4 | КПД по паспорту | % | 82 | 82 |
| 5 | Год ввода в эксплуатацию | год | 2010 | 2007 |
| 6 | Износ | % | 10 | 25 |
| 7 | Подключенная мощность | гкал/час | 1,2 |  |
| 8 | Количество подключенных зданий | шт | 20 |  |
| 9 | ГВС | - | - | - |
| 10 | Топливо | - | Топливные дрова |  |

Таблица. Показатели тепловых сетей.

| Показатели | Ед. измерения | 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении. | километр | 2,146 |
| Год постройки теплотрасс | год | 2013 |
| Диаметры тепловых сетей | мм | 40-133 |
| Прокладка тепловых сетей подземная | километр | 2,146 |

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла:                                Стоимость 1 МДж тепла:

Магистральный газ                                               11 коп.

Сжиженный газ                                                     50 коп.

Электричество                                                      70 коп.

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:

дрова сухие - 3,900 КВт/кг

дрова влажные - 3,060 КВт/кг

антрацит - 5,800 КВт/кг

природный газ - 10,000 КВт/м3

сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового Топлива.

Строительство новых котельных целесообразно.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.